1)kütüphanelerimizi ekliyoruz

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

2)tabela tespiti için kullanacağımız fotoğrafları yüklüyoruz

template=cv2.imread('sing.png',0)

template2=cv2.imread('sing2.png',0)

3) tabela tespit fonksiyonları

def rightdetection(frame,CLAHE):

3.1) Ana tabelanın boyutunu alıyoruz

w, h= template.shape[::-1]

3.2) Ana tabela ile videoyu karşılaştırıyoruz

res=cv2.matchTemplate(CLAHE,template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)

threshold=0.8

# threshold=0.7

3.3) Karşılaştırmada belirlenen eşik hatasına göre şeklin konumunu belirliyoruz

loc=np.where(res>=threshold)

3.4) Elde edilen sonuçlar ile tabelayı bir kare içine alıp tabelanın ne anlama geldiğini soyluyoruz

for pt in zip(*loc[::-1]):

cv2.rectangle(frame,pt,(pt[0]+w,pt[1]+h),(0,0,255),2)

font=cv2.FONT_HERSHEY_TRIPLEX

cv2.putText(frame,'sagyap',(250,250),font,1,(0,0,255),0,cv2.LINE_AA)

def leftdetection(frame):

w, h= template2.shape[::-1]

res=cv2.matchTemplate(gray,template2,cv2.TM_CCOEFF_NORMED)

threshold=0.8

loc=np.where(res>=threshold)

for pt in zip(*loc[::-1]):

cv2.rectangle(frame,pt,(pt[0]+w,pt[1]+h),(0,0,255),2)

font=cv2.FONT_HERSHEY_TRIPLEX

cv2.putText(frame,'solyap',(250,250),font,1,(0,0,255),2,cv2.LINE_AA)

4) şerit tespit fonksiyonu

def stripdetection(frame):

4.1) çerçeveyi kenarlı hale getiriyoruz

edges = cv2.Canny(frame, 50, 200, None, 3)

minLineLength = 5 # minimum satır uzunluğu.bundan daha kısa çizgi segmentleri reddedilir

maxLineGap = 150  # tek çizgi olarak ele alınması için segmentleri arasında izin verilen maksimum boşluk

4.2) olasılıksal  hough donusumunu yapıyoruz detaylı bilgi kaynaklarda

linesP = cv2.HoughLinesP(edges, 1, np.pi / 180, 50, None, minLineLength,maxLineGap)

4.3)alınan verilere gore çizim yapıyoruz

if linesP is not None:

for i in range(0, len(linesP)):

l = linesP[i][0]

cv2.line(frame, (l[0], l[1]), (l[2], l[3]), (0,255,255),4, cv2.LINE_AA)

5) karlı yol tespit fonksiyonu

def drawroad(th,frame):

5.1) gelen eşik görüntüsünün konturlarını alıyoruz

contours,_=cv2.findContours(thresh,cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for cnt in contours:

5.2)alınan konturları kullanarak kenarları kullanıp içinide dolduruyoruz

epsilon=0.01*cv2.arcLength(cnt,True)

approx = cv2.approxPolyDP(cnt,epsilon,True)

frame=cv2.drawContours(frame,[approx],0,(0,255,0),-1)

6) videomuzu başlatıyoruz

cap=cv2.VideoCapture('Sisli yollarda.mp4')

while True:

_,frame=cap.read()

7) videoyu gri scalada alıp boyutlandırıyoruz

gray=cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

gray=cv2.resize(gray, (600, 300))

frame=cv2.resize(frame, (600, 300))

8) videoyu daha fazla sonuç karşılaştırmak için çoğaltıyoruz

result=frame.copy()

original=frame.copy()

9)CLACHE( konstrast Sınırlı Uyarlanabilir Histogram Eşitleme) daha fazla bilgi için kaynaklara bakınız

9.1)(8,8) standart bir CLACHE nesnesi oluşturuyoruz

clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=3.0, tileGridSize=(8,8))

cl1 = clahe.apply(gray)

10) gri scaladdaki goruntu için ters eşikleme işlemi yapıyoruz

rest,thresh=cv2.threshold(gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

11) yukarıda tanımlı olan fonksiyonları uyguluyoruz

stripdetection(frame)

rightdetection(frame,cl1)

rightdetection(frame,cl1)

12) tum fonksiyonlar için ortak bir sonuç oluşturuyoruz

stripdetection(result)

drawroad(thresh,result)

rightdetection(result,cl1)

leftdetection(result)

13) sonuçları gösteriyoruz

cv2.imshow('original_image',original)

cv2.imshow('thresh',thresh)

cv2.imshow('frame',frame)

cv2.imshow('CLAHE(Kontrast Sınırlı Uyarlanabilir Histogram Eşitleme)',cl1)

cv2.imshow('result',result)

14) bitirme şatrı ekliyoruz

if cv2.waitKey(1) & 0xFF==ord('q'):

break

15)videoyu ve pencereleri parçalayıp sona erdiriyoruz

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

KAYNAKLAR

1)https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram_equalization

2)http://phdfb1.free.fr/robot/mscthesis/node14.html